NO.HQHJ字2018第F04043号

检  测  报  告

| 项目名称： | 年产100万块水磨石地板砖项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 定兴县鑫泰水泥制品厂 |

河北华清环境科技股份有限公司

二○一八年五月五日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311) 83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 定兴县鑫泰水泥制品厂 | 检测目的 | 验收检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 河北省保定市定兴县张家庄乡固店村 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年4月25日~4月26日 | 采样日期 | 2018年4月23日~4月24日 |

二、样品信息

| 检测类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 18F04043FQ-1-(1-2)-1-(1-3) | 颗粒物 | 弯管采样头，保存完好 | 刘贵斌 倪克松 |
|  | 18F04043FQ-1-(1-2)-2-(1-3) | 颗粒物 | 滤筒，保存完好 |  |
|  | 18F04043DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 颗粒物 | 滤膜对折两次，保存完好 |  |

- 检测项目及检测方法

（一）废气污染源检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 HJ 836-2017 重量法 | 电子天平 AUW220D/SY23 | 1.0mg/m3 | 闫凯红 张亚召 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 重量法 | 电子天平 ME204E/02/SY66 | --- | 张玲 张亚召 |

（二）无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 AUY-120型/SY115 | 0.001mg/m3 | 闫凯红 张玲 |

（三）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称 及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA6228/BX18 | --- | 刘贵斌 倪克松 |

- 四、检测结果

（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 DB13/ 2167-2015 表1第Ⅱ时段标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 废气处理设施进口2018.4.23 | 标态干排气量 | m3/h | 2145 | 2364 | 2218 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 21.7 | 20.5 | 21.0 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.65×10-2 | 4.85×10-2 | 4.66×10-2 | --- | --- | --- |
| 废气处理设施出口2018.4.23 | 标态干排气量 | m3/h | 2306 | 2393 | 2182 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | ≤10 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 8.07×10-3 | 9.33×10-3 | 8.73×10-3 | --- | --- | --- |
| 废气处理设施进口2018.4.24 | 标态干排气量 | m3/h | 2258 | 2384 | 2192 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 21.8 | 23.7 | 20.7 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.92×10-2 | 5.65×10-2 | 4.54×10-2 | --- | --- | --- |
| 废气处理设施出口2018.4.24 | 标态干排气量 | m3/h | 2394 | 2293 | 2158 | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | ≤10 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.03×10-2 | 8.94×10-3 | 7.55×10-3 | --- | --- | --- |

- 厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 检测日期 | 检测 时段 | 上风向 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 最大值（与参照点差值） | 执行标准 及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物mg/m3 | 2018.4.23 | 第一次 | 0.162 | 0.413 | 0.359 | 0.377 | 0.255 | DB13/ 2167-2015 表2标准 ≤0.5 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.181 | 0.380 | 0.435 | 0.398 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.201 | 0.348 | 0.439 | 0.403 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.164 | 0.346 | 0.419 | 0.364 |  |  |  |
|  | 2018.4.24 | 第一次 | 0.197 | 0.466 | 0.412 | 0.394 | 0.293 |  | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.182 | 0.400 | 0.455 | 0.382 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.166 | 0.350 | 0.405 | 0.442 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.183 | 0.476 | 0.421 | 0.458 |  |  |  |

（三）噪声检测结果

| 检测点位 | 检测时间 |  | 单位 | 检测结果 | 执行标准及限值 GB 12348-2008 2类标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2018.4.23 | 昼间 | dB(A) | 57.2 | ≤60 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | 57.3 | ≤60 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | 59.3 | ≤60 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | 58.4 | ≤60 | 符合 |
| 厂界东 |  | 夜间 | dB(A) | 49.3 | ≤50 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | 49.6 | ≤50 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | 49.8 | ≤50 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | 48.9 | ≤50 | 符合 |

续（三）噪声检测结果

| 检测点位 | 检测时间 |  | 单位 | 检测结果 | 执行标准及限值 GB 12348-2008 2类标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2018.4.24 | 昼间 | dB(A) | 56.5 | ≤60 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | 56.7 | ≤60 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | 59.2 | ≤60 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | 58.3 | ≤60 | 符合 |
| 厂界东 |  | 夜间 | dB(A) | 49.5 | ≤50 | 符合 |
| 厂界南 |  |  |  | 49.2 | ≤50 | 符合 |
| 厂界西 |  |  |  | 49.8 | ≤50 | 符合 |
| 厂界北 |  |  |  | 49.1 | ≤50 | 符合 |

相关附件见：

附表1：废气污染源检测现状

附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

附图2：噪声检测点位置平面示意图

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                   日期：     年   月   日

审    核：                   日期：     年   月   日

签    发：                   日期：     年   月   日

附表1：废气污染源检测现状

| - 检测点位 | - 治理设施 | - 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- |
| 废气处理设施 | 布袋除尘器 | 15 |

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

2018.4.23-4.24

N

上风向

○

厂区

○

检测点3

○

检测点1

○

检测点2

○代表检测点位

- 附图2：噪声检测点位置平面示意图

2018.4.23-4.24

N

闲置房

厂界北

▲

耕地

▲厂界东

厂区

厂界西▲

林地

▲

厂界南

耕地

▲代表噪声检测点位