高阳县高沧路农机加油站年供400吨成品油项目

竣工环境保护验收意见

2018年12月29日，高阳县高沧路农机加油站根据高阳县高沧路农机加油站年供400吨成品油项目环境影响报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

高阳县高沧路农机加油站年供400吨成品油项目位于高阳县城南市场，高沧路东侧。项目主要建设储罐区、加油区、办公区等，设计年销售汽油200吨、柴油200吨。

（二）建设过程及环保审批情况

高阳县高沧路农机加油站于2012年7月委托保定市益达环境工程技术有限公司编制完成了《高阳县高沧路农机加油站年供400吨成品油项目环境影响报告表》，该项目环评报告表于2012年7月27日取得了高阳县环境保护局的审批，审批文号：高环表[2012]第32号。在项目实际建设中，由于高沧路修路，加油站内部建设等种种原因，加油站一直无法进入运行阶段，无法进行验收。加油站从环境保护角度出发，为更好发展，拟对加油站地下油罐进行优化、安装并调试油气回收系统，于2017年5月18日向高阳县环境保护局申请延期验收至2018年12月，经高阳县环境保护局核查，同意延期验收申请。2018年3月15日地下油罐更新改造通过高阳县环境保护局验收。

（三）投资情况

项目总投资243.62万元，其中环保投资35万元，占总投的14.4%。

（四）验收范围

根据环评及批复进行验收。

二、工程变动情况

（1）本次验收识别出危险废物罐底废油泥，定期由定市旺旺油罐清洗有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。

（2）由于项目建设双层罐及油气回收系统，环评设计总投资213.62万元，其中环保投资5万元；实际总投资343.62万元，其中环保投资35万元。

# （3）环评设计加油机4台，1台加油机为双枪，剩余3台加油机为单枪；实际2台加油机设置4枪，2台加油机设置双枪。

以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

- 项目废气主要为储油罐在灌注、储存和出油过程中及加油机加油时产生的非甲烷总烃；项目加油站采用淹没密闭式卸油方式、地埋式双层油罐，油罐安装了有一定压力的阻火透气帽；加油机采用自吸式加油枪进行加油作业；设置了油气回收系统，有效的减少了有机废气的无组织排放。

（二）废水

- 项目无生产废水产生，废水主要为少量的生活污水，全部用于泼洒站内地面抑尘及绿化等。站区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（三）噪声

- 项目噪声主要为加油机及机动车辆产生的噪声，通过采取基础减震、距离衰减等降噪措施，对车辆噪声采取限速、禁止鸣笛等降噪措施。

（四）固体废物

本项目固废主要为职工生活垃圾以及罐底废油泥。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市通用石油设备工程有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。

（五）其他环境保护设施

项目进行了双层罐改造工程，储油罐均改造为双层罐。并对油罐储存区进行了防渗处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

经检测，液阻、密闭性、气液比均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）标准；站界无组织非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准要求。

（二）废水

- 项目无生产废水产生，废水主要为少量的生活污水，全部用于泼洒站内地面抑尘及绿化等。站区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（三）站界噪声

经检测，西站界噪声值均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准要求，其他站界噪声值均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的2类标准要求。

（四）固体废物

本项目固废主要为职工生活垃圾以及罐底废油泥。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；罐底废油泥定期由保定市通用石油设备工程有限公司清理并直接运走处置，站内不暂存。

（五）污染物排放总量

经核算，项目实际污染物排放量满足环评及批复中总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据现场检查和监测结果，项目废水不外排，废气、噪声均达标排放，固废均妥善处置，对周边环境影响较小。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查及竣工环境保护验收监测报告结果，项目满足环评及批复的要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强环境风险管理，完善环保制度，建立运行操作规程和运行记录存档。

高阳县高沧路农机加油站

2018年12月29日

八、验收人员信息

- 验收人员信息表

| - 验收组 |  | - 姓名 | - 单位 | - 职务/ - 职称 | - 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组长 | - 建设 - 单位 |  | - 高阳县高沧路农机加油站 |  |  |
| - 成员 | - 专家 |  |  |  |  |
|  | - 环评 - 单位 |  | - 保定市益达环境工程技术 - 有限公司 |  |  |
|  | - 监测 - 单位 | - 贺立楠 | - 河北华清环境科技集团股份 - 有限公司 | - 技术 - 人员 |  |