隆尧县韩茂水泥制品厂

信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 隆尧县韩茂水泥制品厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 隆尧县韩茂水泥制品厂职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 河北省邢台市隆尧县隆尧镇韩解村村北 |  |  |
| 联系人及电话 | 王东东 15100956898 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 侯颖、龙雷雷 2018年4月18日 | 用人单位陪同人 | 王东东 |
| 采样人员及采样时间 | 耿亦骁、王迎庆、杨鸿浩、龙雷雷、张振恒2018年6月18日-6月20日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 刘丽艳、倪晗、郭萌萌、蔺丹丹、徐森浩、苏广玉、王立卫 2018年6月18日-6月21日 |  |  |
| 项目简介 | 隆尧县韩茂水泥制品厂自成立以来，首次进行职业病危害现状评价。该公司设有3#制砖车间、2#化粪池生产车间、1#悬辊式制管车间、1#锅炉房、1#焊接车间、7#立式制管车间、8#制砖车间、5#悬辊式制管车间、6#悬辊式制管车间、2#焊接车间、2#锅炉房、4#离心管车间，主要产品为排水管、深井管、面包砖和路沿砖、化粪池，年产量：排水管4万m/a、深井管2万m/a、面包砖和路沿砖300万块/a、化粪池1500m3/a。生产采用国内通用的生产流水线和生产工艺，使用的主要原材料为沙子、石子、水泥、钢筋、石面等，主要生产设备有搅拌机、水泥仓、配料机、滚焊机、制砖机、悬辊式水泥制管机、振动器、深井管离心机、立式凝管机等。职业卫生管理的制度正在逐步建立、完善，部分职工进行了职业健康体检，无疑似职业病和职业病病例，该用人单位现运行正常。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次化学有害因素检测包括：矽尘、电焊烟尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、甲醇、臭氧。其中1#悬辊式制管车间铲车驾驶室共1个检测点位的矽尘-总尘的超限倍数检测结果不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定，其他均符合规定。 本次物理因素检测包括：噪声、紫外辐射、手传振动。其中3#制砖工共1个工种的噪声检测结果不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，其他均符合规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定该公司职业病危害风险分类为严重。 | 1组织管理建议 （1）安排职业卫生管理人员参加安全生产监督管理局组织的职业卫生培训。 （2）为作业人员定期缴纳工伤保险。 （3）噪声较大的工作场所，为作业人员配备符合要求的耳塞，应增加噪声作业人员，减少作业人员在高噪声工作场所的工作时间。 （4）对于粉尘较大的铲车应加强其密闭性，若有密封条破损脱落现象，及时更新补充，保证驾驶室的密闭性；每天定时擦拭驾驶室内部，清除浮尘；同时督促作业人员按要求佩戴过滤元件KN95级别的防尘口罩，适当增加粉尘作业人员，减少作业人员接触粉尘的时间。 （5）该用人单位主要职业病危害因素为矽尘，矽尘为确认人类致癌物，长期吸入高浓度粉尘可引起以肺组织纤维化为主的疾病。出现气短、胸闷、胸痛、咳嗽、通气功能减退等。所以，用人单位应对此高度重视，增加对厂区日常保洁力度，减少二次扬尘，加强对接害人员的职业卫生培训力度，指导员工正确佩戴个体防护用品，定期对接害员工进行职业病危害体检。 （6）按规定要求进行接害职工健康监护和作业场所职业卫生检测，切实做到“预防为主，防治结合”。 （7）强化职业病危害因素警示与告知。对设置的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 （8）认真落实公司制定的各项职业卫生管理制度，增强职工自身的防护意识。 2工程技术建议 在企业条件允许的情况下建议砂石堆场人工上料改为铲车上料或自动上料。 3个人防护建议 （1）对噪声较大的工作场所应加强个人防护工作，督促员工正确使用防噪耳塞。 （2）加强对员工的培训，提高员工对职业病危害的认识。 （3）加强检查力度，督促员工正确佩戴防毒口罩、防尘口罩、防噪耳塞等个人防护用品。 4应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。同时定期检查应急救援药品，确保其在有效期内。 5该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，应根据本公司的实际情况及存在的职业危害，实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，或与有资质的职业卫生检测公司签订协议，进行日常监测，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，同时存档记录。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

附表

一、职业病危害因素：矽尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 0.5 | 3.7 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 0.5 | 3.7 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 0.4 | 3.6 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间水泥仓下料 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间砂石堆场 | 0.5 |  | 1.1 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间水泥仓下料 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间砂石堆场 | 0.5 |  | 1.1 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间水泥仓下料 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间砂石堆场 | 0.5 |  | 1.2 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间搅拌机上料 | 1 |  | 1.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间砂石堆场 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（砂石上料） | 0.5 |  | 1.0 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（水泥上料） | 0.5 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间砂石堆场 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（砂石上料） | 0.5 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（水泥上料） | 0.5 |  | 0.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间砂石堆场 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（砂石上料） | 0.5 |  | 0.9 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（水泥上料） | 0.5 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.07 | 0.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.09 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.09 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.09 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.09 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.08 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 4#离心管车间水泥仓下料 | 0.5 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 4#离心管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 4#离心管车间水泥仓下料 | 0.5 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 4#离心管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 4#离心管车间水泥仓下料 | 0.5 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 4#离心管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |

二、职业病危害因素：矽尘-呼尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 0.16 | 1.9 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 0.16 | 1.9 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 0.16 | 1.8 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间水泥仓下料 | 0.5 | 0.10 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间砂石堆场 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.8 |  | 2 |  | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间水泥仓下料 | 0.5 | 0.12 | 0.6 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间砂石堆场 | 0.5 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间水泥仓下料 | 0.5 | 0.12 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间砂石堆场 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.9 |  | 2 |  | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间砂石堆场 | 1 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（砂石上料） | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（水泥上料） | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间砂石堆场 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（砂石上料） | 0.5 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（水泥上料） | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间砂石堆场 | 1 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（砂石上料） | 0.5 |  | 0.4 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 7#立式制管车间搅拌机上料（水泥上料） | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.04 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机上料 | 1 | 0.03 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 4#离心管车间水泥仓下料 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 4#离心管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 4#离心管车间水泥仓下料 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 4#离心管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.4 |  | 2 |  | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间砂石堆场 | 0.5 | 0.08 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 4#离心管车间水泥仓下料 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 4#离心管车间搅拌机上料 | 1 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |

三、职业病危害因素：电焊烟尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间(h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.7 | 0.5 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.7 | 0.5 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.7 | 0.5 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.3 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.2 | 0.1 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.1 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |

四、职业病危害因素：一氧化碳

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 2.7 | 6.0 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 3.0 | 6.5 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 3.0 | 6.4 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 2.2 | 6.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 2.2 | 6.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 2.1 | 5.9 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 1.9 | 5.2 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 2.1 | 6.4 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 1.8 | 4.9 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 2.0 | 5.5 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 2.2 | 6.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 2.2 | 6.0 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 3.0 | 6.3 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 3.0 | 6.8 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 1.5 | 6.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 1.6 | 6.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 1.5 | 6.5 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |

五、职业病危害因素：一氧化氮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 0.0023 | 0.0004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 0.0033 | 0.0005 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 0.0032 | 0.0005 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0038 | 0.0007 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0040 | 0.0007 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0035 | 0.0007 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.0030 | 0.0006 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.0028 | 0.0006 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.0029 | 0.0006 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0018 | 0.0004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0020 | 0.0004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0023 | 0.0005 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 0.0051 | 0.0007 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 0.0048 | 0.0007 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 0.0047 | 0.0007 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.0009 | 0.0003 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.0011 | 0.0004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.0011 | 0.0003 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |

六、职业病危害因素：二氧化氮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 0.0089 | 0.0186 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 0.0090 | 0.0186 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 0.0084 | 0.0177 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0080 | 0.0224 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0077 | 0.0214 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0075 | 0.0205 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.0052 | 0.0149 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.0056 | 0.0158 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | 0.0058 | 0.0158 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0049 | 0.0140 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0048 | 0.0130 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 0.0051 | 0.0140 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 0.0095 | 0.0196 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 0.0098 | 0.0205 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 0.0097 | 0.0196 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.0038 | 0.0158 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.0036 | 0.0149 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 0.0038 | 0.0158 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |

七、职业病危害因素：二氧化硫

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |

八、职业病危害因素：甲醇

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | <0.16 | <0.16 | 25 | 50 | 符合 | 符合 |

九、职业病危害因素：臭氧

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间 (h) | CMC (mg/m3) | 职业接触限值 MAC(mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.076 | 0.3 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.076 | 0.3 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间焊接机 | 3 | 0.076 | 0.3 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间滚焊机 | 3 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | <0.007 | 0.3 | 符合 |

十、职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间 (h) | 等效声级 LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 72.0 | 85 | 符合 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 71.9 | 85 | 符合 |
| 3#铲车司机 | 3#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 72.1 | 85 | 符合 |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机 | 3 | 85.7 | 85 | 不符合 |
|  | 3#制砖车间制砖机 | 4 |  |  |  |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机 | 3 | 86.1 | 85 | 不符合 |
|  | 3#制砖车间制砖机 | 4 |  |  |  |
| 3#制砖工 | 3#制砖车间搅拌机 | 3 | 85.8 | 85 | 不符合 |
|  | 3#制砖车间制砖机 | 4 |  |  |  |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 72.0 | 85 | 符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 72.0 | 85 | 符合 |
| 1#铲车司机 | 1#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 1 | 71.9 | 85 | 符合 |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 83.0 | 85 | 符合 |
|  | 1#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 1#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 83.1 | 85 | 符合 |
|  | 1#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 1#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 1#搅拌工 | 1#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 83.1 | 85 | 符合 |
|  | 1#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 1#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间搅拌机 | 3 | 79.9 | 85 | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间搅拌机 | 3 | 80.1 | 85 | 符合 |
| 2#搅拌工 | 2#化粪池生产车间搅拌机 | 3 | 79.8 | 85 | 符合 |
| 脱模工 | 2#化粪池生产车间喂料机 | 1 | 83.8 | 85 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间振动器 | 3 |  |  |  |
|  | 2#化粪池生产车间脱模区 | 3 |  |  |  |
| 脱模工 | 2#化粪池生产车间喂料机 | 1 | 83.9 | 85 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间振动器 | 3 |  |  |  |
|  | 2#化粪池生产车间脱模区 | 3 |  |  |  |
| 脱模工 | 2#化粪池生产车间喂料机 | 1 | 83.5 | 85 | 符合 |
|  | 2#化粪池生产车间振动器 | 3 |  |  |  |
|  | 2#化粪池生产车间脱模区 | 3 |  |  |  |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 75.1 | 85 | 符合 |
| 1#锅炉工 | 1#锅炉房 | 4 | 74.9 | 85 | 符合 |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间调直机 | 1 | 81.3 | 85 | 符合 |
|  | 1#焊接车间焊接机 | 3 |  |  |  |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间调直机 | 1 | 81.9 | 85 | 符合 |
|  | 1#焊接车间焊接机 | 3 |  |  |  |
| 1#焊接工 | 1#焊接车间调直机 | 1 | 81.5 | 85 | 符合 |
|  | 1#焊接车间焊接机 | 3 |  |  |  |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间搅拌机 | 3 | 79.9 | 85 | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间搅拌机 | 3 | 79.9 | 85 | 符合 |
| 7#搅拌工 | 7#立式制管车间搅拌机 | 3 | 79.9 | 85 | 符合 |
| 喂料工 | 7#立式制管车间悬辊机 | 3 | 82.3 | 85 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间脱模区 | 3 |  |  |  |
| 喂料工 | 7#立式制管车间悬辊机 | 3 | 82.2 | 85 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间脱模区 | 3 |  |  |  |
| 喂料工 | 7#立式制管车间悬辊机 | 3 | 82.1 | 85 | 符合 |
|  | 7#立式制管车间脱模区 | 3 |  |  |  |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 74.0 | 85 | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 73.6 | 85 | 符合 |
| 8#铲车司机 | 8#制砖车间铲车驾驶室 | 1 | 74.0 | 85 | 符合 |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机 | 3 | 80.8 | 85 | 符合 |
|  | 8#制砖车间制砖机 | 4 |  |  |  |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机 | 3 | 80.8 | 85 | 符合 |
|  | 8#制砖车间制砖机 | 4 |  |  |  |
| 8#制砖工 | 8#制砖车间搅拌机 | 3 | 81.0 | 85 | 符合 |
|  | 8#制砖车间制砖机 | 4 |  |  |  |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 75.9 | 85 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 75.9 | 85 | 符合 |
| 5#铲车司机 | 5#悬辊式制管车间铲车驾驶室 | 2 | 76.0 | 85 | 符合 |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 83.0 | 85 | 符合 |
|  | 5#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 5#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 83.0 | 85 | 符合 |
|  | 5#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 5#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 5#搅拌工 | 5#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 82.8 | 85 | 符合 |
|  | 5#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 5#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 81.6 | 85 | 符合 |
|  | 6#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 6#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 81.7 | 85 | 符合 |
|  | 6#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 6#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 6#搅拌工 | 6#悬辊式制管车间搅拌机 | 2 | 81.9 | 85 | 符合 |
|  | 6#悬辊式制管车间悬辊机 | 3 |  |  |  |
|  | 6#悬辊式制管车间脱模区 | 2 |  |  |  |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间调直机 | 1 | 78.8 | 85 | 符合 |
|  | 2#焊接车间滚焊机 | 3 |  |  |  |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间调直机 | 1 | 78.8 | 85 | 符合 |
|  | 2#焊接车间滚焊机 | 3 |  |  |  |
| 2#焊接工1 | 2#焊接车间调直机 | 1 | 78.7 | 85 | 符合 |
|  | 2#焊接车间滚焊机 | 3 |  |  |  |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 74.6 | 85 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 2#焊接车间焊接机 | 3 | 74.5 | 85 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 67.5 | 85 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 66.8 | 85 | 符合 |
| 2#锅炉工 | 2#锅炉房 | 4 | 67.1 | 85 | 符合 |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间搅拌机 | 2 | 80.3 | 85 | 符合 |
|  | 4#离心管车间喂料机 | 1 |  |  |  |
|  | 4#离心管车间离心机 | 2 |  |  |  |
|  | 4#离心管车间脱模区 | 1 |  |  |  |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间搅拌机 | 2 | 80.3 | 85 | 符合 |
|  | 4#离心管车间喂料机 | 1 |  |  |  |
|  | 4#离心管车间离心机 | 2 |  |  |  |
|  | 4#离心管车间脱模区 | 1 |  |  |  |
| 4#搅拌工 | 4#离心管车间搅拌机 | 2 | 80.4 | 85 | 符合 |
|  | 4#离心管车间喂料机 | 1 |  |  |  |
|  | 4#离心管车间离心机 | 2 |  |  |  |
|  | 4#离心管车间脱模区 | 1 |  |  |  |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 66.3 | 85 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 66.1 | 85 | 符合 |
| 4#焊接工 | 4#离心管车间焊接区 | 2 | 66.0 | 85 | 符合 |

十一、职业病危害因素：紫外辐射

| 工种 | Eeff (μW/cm2) |  | 职业接触限值 (μW/cm2) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 眼部 | 面部 |  |  |
| 1#焊接工 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 符合 |
| 1#焊接工 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 符合 |
| 1#焊接工 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 符合 |
| 2#焊接工1 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 符合 |
| 2#焊接工2 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 符合 |
| 4#焊接工 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 符合 |
| 4#焊接工 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 符合 |
| 4#焊接工 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 符合 |

十二、职业病危害因素：手传振动

| 工种 | 接触时间 (h) | 等能量频率计权 振动加速度(m/s2) | 职业接触限值 (m/s2) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱模工 | 3 | 4.2 | 5 | 符合 |
| 脱模工 | 3 | 4.2 | 5 | 符合 |
| 脱模工 | 3 | 4.2 | 5 | 符合 |