河北众城包装材料有限公司

信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 河北众城包装材料有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 河北众城包装材料有限公司职业病危害现状评价报告书 |  |  |  |
| 地理位置 | 永清县燃气工业园区 |  |  |  |
| 联系人及电话 | 王书卫 15530601053 |  |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 贾琳茹、侯颖 2018年04月25日 |  | 用人单位陪同人 | 王书卫 |
| 采样人员及采样时间 | 王迎庆、龙雷雷 2018年6月22日-6月24日 耿亦骁、王向宾 2018年8月22日-8月24日 |  |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 苏广玉、王立卫、柳梦思、刘丽艳、蔺丹丹、郭萌萌 2018年6月25日-26日、8月25日-26日 |  |  |  |
| 项目简介 | 单位名称：河北众城包装材料有限公司 单位地址：永清县燃气工业园区 单位成立时间：2006年1月4日 单位性质：有限公司（合伙企业） 生产情况：河北众城包装材料有限公司自成立以来，首次进行职业卫生现状评价。该公司年产肠衣膜约400吨，特种膜约250吨，生产采用国内通用的生产流水线和生产工艺，使用的主要原材料为共聚尼龙、聚乙烯、EVA、EVOH、黏合剂、色母料、树脂胶等，主要生产设备有吹膜机组、印刷机、干性覆膜机、分切机等，机械化程度较高。职业卫生管理制度正在逐步建立、完善，接害职工进行了职业健康体检，该用人单位现运行正常。 |  |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次化学有害因素检测包括：其他粉尘-总尘、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸、丙酮、丁酮、甲醛。检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 本次物理因素检测包括：噪声、高温。其中东部吹膜机操作工、西部吹膜机操作工、印刷工1共3个工种的接触噪声8h等效声级不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，其他均符合规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定该公司职业病危害风险分类为一般。 | 1.组织管理建议 （1）按规定要求进行接害职工健康监护和作业场所职业卫生检测，切实做到“预防为主、防治结合”。 （2）加强职业卫生培训工作，每年组织员工定期培训。在当地安全生产监督管理部门开展职业卫生管理人员培训工作时，公司负责人及职业卫生管理人员应积极报名参加。 （3）工人上岗前，应进行岗前职业健康检查，不得安排职业禁忌者从事相应的作业；解除劳动合同时，离岗作业工人应进行离岗前的职业健康检查。发现职业病患者，不得解除劳动合同。 （4）强化职业病危害因素警示与告知。根据作业岗位，设置齐全的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 （5）高温季节为作业人员发放防暑降温的饮料、药品等，减少高温危害。 2.工程技术建议 在现有条件下，加强职业病防护设施的维护保养，及时更新，保证各生产车间内职业病防护设施的正常运转，保障室内通风良好。 3.个人防护建议 （1）企业应严格按照国家规定为职工配备并发放劳动防护用品，指导、监督职工按要求佩戴个人防护用品。 （2）个体防护用品应按规定进行维护、保养、及时更换。 4.应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。同时定期检查应急救援药品，确保其在有效期内。 5.该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，应根据本公司的实际情况及存在的职业危害，实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，或与有资质的职业卫生检测公司签订协议，进行日常监测，同时存档记录。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 无 |  |  |  |

附表：

## 1. 化学有害因素检测结果

本次检测过程中对化学有害因素检测结果如下：

（1）工作场所空气中其他粉尘检测结果

- 表1工作场所其他粉尘-总尘浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测 项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 定点短时间 | 配料工 | 配料室搅拌机 | 1 | 其他粉尘-总尘 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 配料工 | 配料室搅拌机 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 配料工 | 配料室搅拌机 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |

（2）工作场所空气中苯检测结果

- 表2工作场所空气中苯浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 | 苯 | 0.5 | 0.5 | 6 | 10 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 10 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 10 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.1 | <0.1 | 6 | 10 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.1 | <0.1 | 6 | 10 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.1 | <0.1 | 6 | 10 | 符合 | 符合 |

（3）工作场所空气中甲苯检测结果

- 表3工作场所空气中甲苯浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 | 甲苯 | <0.2 | <0.2 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | <0.2 | <0.2 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | <0.2 | <0.2 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |

（4）工作场所空气中二甲苯检测结果

- 表4工作场所空气中二甲苯浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 | 二甲苯 | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |

（5）工作场所空气中苯乙烯检测结果

- 表5工作场所空气中苯乙烯浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 | 苯乙烯 | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | <0.3 | <0.3 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |

（6）工作场所空气中乙酸检测结果

- 表6工作场所空气中乙酸浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 | 乙酸 | <0.09 | <0.09 | 10 | 20 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.09 | <0.09 | 10 | 20 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | 0.22 | 0.37 | 10 | 20 | 符合 | 符合 |

（7）工作场所空气中丙酮检测结果

- 表7工作场所空气中丙酮浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 | 丙酮 | <0.2 | <0.2 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.2 | <0.2 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.2 | <0.2 | 300 | 450 | 符合 | 符合 |

（8）工作场所空气中丁酮检测结果

- 表8工作场所空气中丁酮浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测项目 | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTEL |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 | 丁酮 | <0.2 | <0.2 | 300 | 600 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.2 | <0.2 | 300 | 600 | 符合 | 符合 |
| 定点短时间 | 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | <0.2 | <0.2 | 300 | 600 | 符合 | 符合 |

（9）工作场所空气中甲醛检测结果

表9工作场所空气中甲醛浓度检测结果

| 采样方法 | 工种 | 检测地点 | 接触 时间 (h) | 检测 项目 | CMC (mg/m3) | 职业接触限值 MAC(mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定点短时间 | 覆膜机操作工 | 特种膜车间 覆膜机 | 8 | 甲醛 | 0.05 | 0.5 | 符合 |
| 定点短时间 | 覆膜机操作工 | 特种膜车间 覆膜机 | 8 |  | 0.04 | 0.5 | 符合 |
| 定点短时间 | 覆膜机操作工 | 特种膜车间 覆膜机 | 8 |  | 0.05 | 0.5 | 符合 |

## 2. 物理因素检测结果

本次检测过程中对物理因素检测结果如下：

（1）工作场所噪声测量结果

- 表10工作场所噪声测量结果

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间 (h) | 检测 项目 | 等效声级 LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 | 噪声 | 85.4 | 85 | 不符合 |
| 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 |  | 85.4 | 85 | 不符合 |
| 东部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 |  | 85.6 | 85 | 不符合 |
| 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | 85.5 | 85 | 不符合 |
| 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | 85.5 | 85 | 不符合 |
| 西部吹膜机操作工 | 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 |  | 85.4 | 85 | 不符合 |
| 配料工 | 配料室搅拌机 | 1 |  | 72.0 | 85 | 符合 |
| 配料工 | 配料室搅拌机 | 1 |  | 72.1 | 85 | 符合 |
| 配料工 | 配料室搅拌机 | 1 |  | 71.8 | 85 | 符合 |
| 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | 88.9 | 85 | 不符合 |
| 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | 88.6 | 85 | 不符合 |
| 印刷工1 | 印刷车间印刷机 | 8 |  | 88.7 | 85 | 不符合 |
| 套缩工 | 套缩车间套缩机 | 8 |  | 65.9 | 85 | 符合 |
| 套缩工 | 套缩车间套缩机 | 8 |  | 66.0 | 85 | 符合 |
| 套缩工 | 套缩车间套缩机 | 8 |  | 66.2 | 85 | 符合 |
| 吹膜机操作工 | 特种膜车间吹膜机 | 8 |  | 64.9 | 85 | 符合 |
| 吹膜机操作工 | 特种膜车间吹膜机 | 8 |  | 64.9 | 85 | 符合 |
| 吹膜机操作工 | 特种膜车间吹膜机 | 8 |  | 64.9 | 85 | 符合 |
| 覆膜机操作工 | 特种膜车间覆膜机 | 8 |  | 61.7 | 85 | 符合 |
| 覆膜机操作工 | 特种膜车间覆膜机 | 8 |  | 61.7 | 85 | 符合 |
| 覆膜机操作工 | 特种膜车间覆膜机 | 8 |  | 61.7 | 85 | 符合 |
| 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | 65.8 | 85 | 符合 |
| 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | 66.0 | 85 | 符合 |
| 印刷工2 | 特种膜车间印刷机 | 8 |  | 65.8 | 85 | 符合 |
| 分切机操作工 | 特种膜车间分切机 | 8 |  | 60.8 | 85 | 符合 |
| 分切机操作工 | 特种膜车间分切机 | 8 |  | 60.9 | 85 | 符合 |
| 分切机操作工 | 特种膜车间分切机 | 8 |  | 60.8 | 85 | 符合 |

（2）工作场所高温测量结果

- 表11工作场所高温测量结果

| 检测地点 | 接触 时间 | 接触 时间率(%) | 检测 项目 | WBGT指数平均值(℃) | 职业接触限值 (℃) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 | 100 | 高温 | 24.0 | 30 | 符合 |
| 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 | 100 |  | 24.1 | 30 | 符合 |
| 肠衣膜吹膜车间东部吹膜机组 | 8 | 100 |  | 24.1 | 30 | 符合 |
| 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 | 100 |  | 24.9 | 30 | 符合 |
| 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 | 100 |  | 25.1 | 30 | 符合 |
| 肠衣膜吹膜车间西部吹膜机组 | 8 | 100 |  | 25.9 | 30 | 符合 |
| 特种膜车间吹膜机 | 8 | 100 |  | 26.3 | 30 | 符合 |
| 特种膜车间吹膜机 | 8 | 100 |  | 26.0 | 30 | 符合 |
| 特种膜车间吹膜机 | 8 | 100 |  | 26.1 | 30 | 符合 |
| 特种膜车间覆膜机 | 8 | 100 |  | 26.4 | 30 | 符合 |
| 特种膜车间覆膜机 | 8 | 100 |  | 26.1 | 30 | 符合 |
| 特种膜车间覆膜机 | 8 | 100 |  | 26.0 | 30 | 符合 |