- 隆尧县亮源纺织厂

- 信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 隆尧县亮源纺织厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 隆尧县亮源纺织厂职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 河北省邢台市隆尧县尹村镇彭村村西 |  |  |
| 联系人及电话 | 秦立红 15100936999 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 贾琳茹、苏广玉 2018年4月10日 | 用人单位陪同人 | 秦立红 |
| 采样人员及采样时间 | 张振恒、耿亦骁、王宁、孙娜2018年5月22-24日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 蔺丹丹、郭萌萌2018年5月22-25日 |  |  |
| 项目简介 | 隆尧县亮源纺织厂自成立以来，首次进行职业病危害现状评价。该公司主要从事棉布、棉纺织品的加工及销售，年产布匹1000万m。公司采用国内通用的生产工艺，主要原料为棉纱，经过浆纱（外加工）、穿筘、织布、验布、叠布、打包等工序加工生产而成。主要生产设备有穿筘机、织布机、验布机、叠布机、打包机等，机械化（自动化）程度较高。公司职业卫生管理制度正在逐步建立、完善，部分职工进行了职业健康体检，无疑似职业病，该用人单位现运行正常。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学有害因素应检1项，实检1项，包括棉尘-总尘，其中： 棉尘-总尘的检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 检测物理因素应检3项，实检3项，包括噪声、照度、高温，其中： 照度的检测结果均符合GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。 高温的检测结果均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。 噪声项目中1#织布工、5#织布工、11#织布工、东部织布工、西部织布工、南部织布工、北部织布工七个工种的检测结果不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定；其他均符合规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的规定综合判定，该公司属于“纺织业”中的“棉纺织及印染精加工”，判定其职业病危害风险分类为较重。 | 1组织管理建议 （1）织布一车间织布机噪声作业岗位为Ⅰ级轻度危害，织布二车间织布机噪声作业岗位为Ⅱ级中度危害,建议企业采取对产生噪声的设备进行经常性的维护，以防止设备因磨损、润滑缺失、运转不灵活等导致噪声增强；为职工配备符合要求的防护耳塞，增加该岗位作业人员以减少工人的接害时间的措施来降低噪声危害。在条件许可下，更换新型纺纱设备。 （2）因织布工艺需求恒温导致织布机工作场所夏季温度较高，夏季作业时应适当调整作业劳动时间和休息制度，建立工间休息室，休息室内因配备防暑降温设施，同时为作业者配备防暑药品和清凉饮料，达到防暑降温效果。 （3）加强入暑前的健康体检。应对从事高温作业的人员进行健康体检，发现有职业禁忌证者，应禁止从事高温作业。 （4）建议增加作业人员，合理安排劳动者作息时间，使劳动者周工作时间不超过44小时。 （5）定期组织职工进行职业卫生培训，企业负责人及职业卫生管理人员应积极参加安监局组织的职业卫生培训，并取得合格证书。 （6）按《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求组织职工进行职业健康检查，同时为职工建立一人一档职业健康监护档案，并将职业健康检查结果及时告知本人。 （7）按《工伤保险条例》规定公司应为员工缴纳工伤保险。 （8）认真落实公司制定的各项职业卫生管理制度，并不断完善，防止制定的制度流于形式；加强对工人的职业病防治教育，增强其自身的防护意识。 2个人防护建议 公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品，并指导、监督职工按要求佩戴，加强培训，提高职工自我保护意识。不得将普通纱布口罩及一次医用口罩作为个人防护用品。 3应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。同时定期检查应急救援药品，确保其在有效期内。 4该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，应根据本公司的实际情况对职业病危害因素开展日常监测。应当委托具有相应资质的技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业卫生档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

- 附表

- 一、职业病危害因素：棉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间（h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA （mg/m3） | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 1#织布工 | 织布二车间 1#织布机 | 6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#织布工 | 织布二车间 1#织布机 | 6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 1#织布工 | 织布二车间 1#织布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#织布工 | 织布二车间 5#织布机 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#织布工 | 织布二车间 5#织布机 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 5#织布工 | 织布二车间 5#织布机 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 11#织布工 | 织布二车间 11#织布机 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 11#织布工 | 织布二车间 11#织布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 11#织布工 | 织布二车间 11#织布机 | 6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 东部织布工 | 织布一车间 东部织布机 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 东部织布工 | 织布一车间 东部织布机 | 6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 东部织布工 | 织布一车间 东部织布机 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 西部织布工 | 织布一车间 西部织布机 | 6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 西部织布工 | 织布一车间 西部织布机 | 6 | 0.7 | 1.0 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 西部织布工 | 织布一车间 西部织布机 | 6 | 0.6 | 1.0 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 南部织布工 | 织布一车间 南部织布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 南部织布工 | 织布一车间 南部织布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 南部织布工 | 织布一车间 南部织布机 | 6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 北部织布工 | 织布一车间 北部织布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 北部织布工 | 织布一车间 北部织布机 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 北部织布工 | 织布一车间 北部织布机 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 验布工 | 整理车间 验布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 验布工 | 整理车间 验布机 | 6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 验布工 | 整理车间 验布机 | 6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 折布工 | 整理车间 折布机 | 6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 折布工 | 整理车间 折布机 | 6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
| 折布工 | 整理车间 折布机 | 6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |

- 二、职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间(h) | 等效声级LEX,8hdB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#织布工 | 织布二车间1#织布机 | 6 | 90.5 | 85 | 不符合 |
| 1#织布工 | 织布二车间1#织布机 | 6 | 90.6 | 85 | 不符合 |
| 1#织布工 | 织布二车间1#织布机 | 6 | 90.6 | 85 | 不符合 |
| 5#织布工 | 织布二车间5#织布机 | 6 | 91.5 | 85 | 不符合 |
| 5#织布工 | 织布二车间5#织布机 | 6 | 91.6 | 85 | 不符合 |
| 5#织布工 | 织布二车间5#织布机 | 6 | 91.5 | 85 | 不符合 |
| 11#织布工 | 织布二车间11#织布机 | 6 | 92.6 | 85 | 不符合 |
| 11#织布工 | 织布二车间11#织布机 | 6 | 92.7 | 85 | 不符合 |
| 11#织布工 | 织布二车间11#织布机 | 6 | 92.7 | 85 | 不符合 |
| 东部织布工 | 织布一车间东部织布机 | 6 | 88.4 | 85 | 不符合 |
| 东部织布工 | 织布一车间东部织布机 | 6 | 88.7 | 85 | 不符合 |
| 东部织布工 | 织布一车间东部织布机 | 6 | 88.6 | 85 | 不符合 |
| 西部织布工 | 织布一车间西部织布机 | 6 | 86.5 | 85 | 不符合 |
| 西部织布工 | 织布一车间西部织布机 | 6 | 86.3 | 85 | 不符合 |
| 西部织布工 | 织布一车间西部织布机 | 6 | 86.5 | 85 | 不符合 |
| 南部织布工 | 织布一车间南部织布机 | 6 | 88.7 | 85 | 不符合 |
| 南部织布工 | 织布一车间南部织布机 | 6 | 88.5 | 85 | 不符合 |
| 南部织布工 | 织布一车间南部织布机 | 6 | 88.4 | 85 | 不符合 |
| 北部织布工 | 织布一车间北部织布机 | 6 | 87.6 | 85 | 不符合 |
| 北部织布工 | 织布一车间北部织布机 | 6 | 87.6 | 85 | 不符合 |
| 北部织布工 | 织布一车间北部织布机 | 6 | 87.8 | 85 | 不符合 |
| 验布工 | 整理车间验布机 | 6 | 77.6 | 85 | 符合 |
| 验布工 | 整理车间验布机 | 6 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 验布工 | 整理车间验布机 | 6 | 77.5 | 85 | 符合 |
| 折布工 | 整理车间折布机 | 6 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 折布工 | 整理车间折布机 | 6 | 76.7 | 85 | 符合 |
| 折布工 | 整理车间折布机 | 6 | 76.6 | 85 | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区空压机房 | 0.5 | 75.9 | 85 | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区空压机房 | 0.5 | 75.5 | 85 | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区空压机房 | 0.5 | 75.9 | 85 | 符合 |

- 三、职业病危害因素：照度

| 检测地点 | 检测数据（lx） | 照度标准值（lx） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 织布二车间1#织布机 | 391 | 300 | 符合 |
| 织布二车间1#织布机 | 390 | 300 | 符合 |
| 织布二车间1#织布机 | 390 | 300 | 符合 |
| 织布二车间5#织布机 | 424 | 300 | 符合 |
| 织布二车间5#织布机 | 428 | 300 | 符合 |
| 织布二车间5#织布机 | 428 | 300 | 符合 |
| 织布二车间11#织布机 | 414 | 300 | 符合 |
| 织布二车间11#织布机 | 411 | 300 | 符合 |
| 织布二车间11#织布机 | 413 | 300 | 符合 |
| 织布一车间东部织布机 | 421 | 300 | 符合 |
| 织布一车间东部织布机 | 418 | 300 | 符合 |
| 织布一车间东部织布机 | 419 | 300 | 符合 |
| 织布一车间西部织布机 | 359 | 300 | 符合 |
| 织布一车间西部织布机 | 361 | 300 | 符合 |
| 织布一车间西部织布机 | 360 | 300 | 符合 |
| 织布一车间南部织布机 | 418 | 300 | 符合 |
| 织布一车间南部织布机 | 420 | 300 | 符合 |
| 织布一车间南部织布机 | 421 | 300 | 符合 |
| 织布一车间北部织布机 | 430 | 300 | 符合 |
| 织布一车间北部织布机 | 431 | 300 | 符合 |
| 织布一车间北部织布机 | 431 | 300 | 符合 |
| 整理车间验布机 | 418 | 300 | 符合 |
| 整理车间验布机 | 418 | 300 | 符合 |
| 整理车间验布机 | 417 | 300 | 符合 |
| 整理车间折布机 | 411 | 300 | 符合 |
| 整理车间折布机 | 411 | 300 | 符合 |
| 整理车间折布机 | 410 | 300 | 符合 |
| 整理车间整理台 | 461 | 300 | 符合 |
| 整理车间整理台 | 459 | 300 | 符合 |
| 整理车间整理台 | 459 | 300 | 符合 |
| 整理车间穿筘区 | 424 | 300 | 符合 |
| 整理车间穿筘区 | 420 | 300 | 符合 |
| 整理车间穿筘区 | 419 | 300 | 符合 |
| 整理车间打包区 | 429 | 300 | 符合 |
| 整理车间打包区 | 430 | 300 | 符合 |
| 整理车间打包区 | 433 | 300 | 符合 |

- 四、职业病危害因素：高温

| 检测地点 | 接触时间(h) | 接触时间率(%) | WBGT指数平均值(℃) | 职业接触限值 (℃) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织布二车间 1#织布机 | 6 | 75 | 25.5 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 1#织布机 | 6 | 75 | 25.6 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 1#织布机 | 6 | 75 | 25.8 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 5#织布机 | 6 | 75 | 25.9 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 5#织布机 | 6 | 75 | 26.0 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 5#织布机 | 6 | 75 | 26.0 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 11#织布机 | 6 | 75 | 25.7 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 11#织布机 | 6 | 75 | 25.7 | 29 | 符合 |
| 织布二车间 11#织布机 | 6 | 75 | 25.7 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 东部织布机 | 6 | 75 | 25.6 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 东部织布机 | 6 | 75 | 25.5 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 东部织布机 | 6 | 75 | 25.6 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 西部织布机 | 6 | 75 | 25.5 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 西部织布机 | 6 | 75 | 25.4 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 西部织布机 | 6 | 75 | 25.5 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 南部织布机 | 6 | 75 | 25.9 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 南部织布机 | 6 | 75 | 25.7 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 南部织布机 | 6 | 75 | 25.7 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 北部织布机 | 6 | 75 | 25.8 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 北部织布机 | 6 | 75 | 25.6 | 29 | 符合 |
| 织布一车间 北部织布机 | 6 | 75 | 25.8 | 29 | 符合 |